| FactoryLink server |  |
| --- | --- |
| Installatie procedure FactoryLink server |  |

| FrieslandCampina DMV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Document ID | 4500643034_InstallatieFL752Server.docx | Auteur(s) | R.J. Simons R. Nooyen R. Verduin Marcel Jordaan |
| Status | Definitief | Process Cell | - |
| Datum | 30/12/2013 |  |  |
| Classificatie | Algemeen | PLC / FL | -/- |
| Versie | 1.0 (Word 2010) |  |  |

Dit document is eigendom van FrieslandCampina DMV. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Gebaseerd op “FDS Process Cell_x Template Editie1.docx” (Word 2010).

©  2013 FrieslandCampina DMV All rights reserved.

Inhoudsopgave.

1.	ALGEMEEN	3

1.1	Historie	4

1.2	Goedkeuring	4

2.	Procesoverzicht	5

2.1	Producten	6

2.2	Proces: Unit spoeltank wasemkappen	6

3.	Opzet van de automatisering	7

3.1	ISA-88/95 Equipmentmodel	7

3.2	Principe structuur binnen de ProcessCell	7

3.3	Communicatie met gerelateerde process cellen	8

3.4	Principe systeem structuur	9

4.	Processtappen van Unit Spoeltank wasemkappen	10

4.1	Inleiding	10

4.2	Doel Unit Spoeltank wasemkappen	10

4.3	Functionele Specificatie Unit Spoeltank wasemkappen	10

4.3.1	Functionaliteit	10

4.3.1.1	State transition diagram sequentie: Kapspoeltank	12

4.3.2	Voorwaarden voor starten	13

4.3.3	Control Modules	13

4.3.4	Parameters	13

4.3.5	Storingssituaties of uitzonderingssituaties	14

4.3.6	Meldingen/alarmen	14

4.3.7	Regelingen/beveiligingen/interlocks	14

5.	Audible alarmen	15

Appendix A	Termen en afkortingen	16

Appendix B	Referenties (actuele versie op Sharepoint TS-Site).	17

Appendix C	Conventie	18

# SAMENVATTING

In de detailed design fase wordt de software architectuur, componenten, modules, interfaces, testaanpak en data van een software systeem verder verfijnd om zo de gespecificeerde requirements te realiseren. Het fysieke model zoals beschreven in de AD fase wordt verder uitgewerkt om zo een gestructureerde set van component specificaties te verkrijgen welke consistent, eenduidig en compleet gespecificeerd zijn.

Dit detailed design document beschrijft de set component specificaties voor het <…> systeem.

# DISTRIBUTIE

| Versie | Datum | Aan | Bedrijf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 18 juni 2002 | Wiljan Kluytmans | DMV |
| 0.2 | 26 juli 2002 | Wiljan Kluytmans | DMV |
| 0.3 | 10 nov 2005 | Wiljan Kluytmans | DMV |
| 0.4 | 23 aug 2006 | Wiljan Kluytmans | DMV |
| 0.5 | 09 feb 2007 | Wiljan Kluytmans | DMV |
| 0.6 | 12 dec 2007 | Marcel Jordaan | MPE |
| 0.7 | 10 apr 2009 | Marcel Jordaan | RLD |
| 0.8 | 10 apr 2010 | Marcel Jordaan | RLD |
| 0.9 | 17 jan 2011 | Marcel Jordaan | RLD |
| 1.0 | 30 dec 2013 | Marcel Jordaan | RLD |

## Goedkeuring

| Functie | Naam | Paraaf | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| Auteur | Marcel Jordaan |  | 14/10/2013 |
| Procestechnoloog |  |  |  |
| Project Manager |  |  |  |
| MIT | Gerrit ten Voorde (DMV) |  |  |

# OVERZICHT

| Versie | Datum | Auteur | Beschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 18 juni 2002 | R.J. Simons | Initiële versie |
| 0.2 | 26 juli 2002 | R.Nooijen | Bijgewerkte versie |
| 0.3 | 10 nov 2005 | R.Verduin | Migratie Licence toegevoegd |
| 0.4 | 23 aug 2006 | P. de Jong (MPE) | Migratie versie 6.6 naar 7.5 |
| 0.5 | 09 feb 2007 | P. de Jong (MPE) | Vervolg migratie 6.6.naar 7.5 |
| 0.6 | 12 dec 2007 | M. Jordaan (MPE) | Aanvullingen migratie 6.6 naar 7.5 |
| 0.7 | 10 apr 2009 | M. Jordaan (RLD) | Aanpassingen voor Wei servers |
| 0.8 | 10 apr 2010 | M. Jordaan (RLD) | Aanpassingen voor Melkeiwit servers |
| 0.9 | 17 jan 2011 | M. Jordaan (RLD) | Aanpassingen voor Spray2 servers |
| 1.0 | 30 dec 2013 | M. Jordaan (RLD) | Aanpassingen voor server 0A1C1, en gebruik systeem HP Z220. |

Figuur 1: Proces blokschema

# INTRODUCTIE

## Doel

Met deze installatie kunnen de volgende soorten producten gemaakt worden;

| Nr. | Product |
| --- | --- |
| 1 | Kapspoelwater (natronloog) concentratie |
| 2 | Kapspoelwater (salpeterzuur) concentratie |

Tabel 1: Product overzicht

In de tabel zijn de producten weergegeven die met deze Process Cell verwerkt kunnen worden.

## Proces: Unit spoeltank wasemkappen

Het volume van de kapspoelwatertank bedraagt 4m³. Deze wordt opgevuld met brudenwater tot een bepaald niveau. Wanneer het niveau van het brudenwater hoog genoeg is, waardoor de stoomnozzles onder water staan, mag het opwarmen van het water al van start gaan. Tegelijk mag ook al natronloog of salpeterzuur toegevoegd worden. Het opwarmen is op basis van open stoominjectie (DSI). De loog- of zuurdosering gebeurt door een geleidbaarheidsmeting i.c.m. een loog- of zuurdoseerklep. Eénmaal de natronloog of het salpeterzuur en het water in de tank, vindt een controle plaats van de concentratie. Wanneer de temperatuur, de concentratie en de hoeveelheid kapspoelwater correct zijn, kan rondgepompt worden over de wasemkappen en de smelttanks. Dit vindt om en om plaats. Het retour kapspoelwater wordt opgevangen en terug gepompt naar de kapspoelwatertank voor hergebruik. Wanneer het niveau in de kapspoelwatertank te laag is, zal brudenwater en natronloog of salpeterzuur bijgedoseerd worden om de tank op niveau te houden.

Referenties (actuele versie op Sharepoint TS-Site).

| Ref. | Doc.Id | Omschrijving |
| --- | --- | --- |
| CCF formulier | CCF-AFD-0000 | Goedgekeurd CCF formulier CCF-AFD-0000 Auteur: <naam auteur, datum: <datum> QA ref. SYS-DMV-PRO-0031 & SYS-DMV-FOR-0034 |
| Engineering |  |  |
| DMV software werkwijze | OM-PRO-0146 | DMV Software ontwikkeling, Editie 2 |
| Document netwerkoverzicht | OM-SEM-PRO-0147 | Overzicht industriële netwerken |
| PLC programmering TI505 | OM-SEM-PRO-0148 | Standaard PLC programmering TI505 |
| SCADA-ontwikkeling | OM-SEM-PRO-0149 | Standaard SCADA programmering FactoryLink |
| Folderbenaming | OM-WIS-0008 | Benaming files en folders, Editie 3 |
| Omgaan met software | TS-PRO-0007 | Procedure ompgaan met software, Editie 4 |
| Overdracht |  |  |
| Checklist | TS-FOR-0144 | Checklist “Projectoverdracht Process Automatisering” |

Conventie

<sub>.<e>.<nnn>[(<type>)]

<sub>	procesmatige subsystemen (bijv. tank)

<e>	hardheid van de requirement (e = eis, d = wens)

<nnn>	001 .. 999, volgnummer requirement (oplopende volgorde)

<type>	extra veld t.b.v. van het weergeven van het type requirement:

cap = capability requirement

cns = constraint requirement

FS eisnummers;

<sub>.<project/order-nummer>.<e>.<nnn>[(<type>)]

<sub>	softwarematige subsystemen (bijv. PLC-code)

<project/order-nummer>	projectnummer of ordernummer (bijv. P15510 of O1441220)

<e>	hardheid van de requirement (e = eis, d = wens)

<nnn>	001 .. 999, volgnummer requirement (oplopende volgorde)

<type>	extra veld t.b.v. van het weergeven van het type requirement:

F	= functioneel,		P = performance,	I 	=	interface,

O	= operationeel, 		R = resource, 		V 	=	verificatie,

A	= acceptatie-test, 	D = documentatie,	SE 	=	beveiliging,

PO	= portabiliteit, 		Q = kwaliteit, 		RE 	= 	betrouwbaarheid,	M = onderhoudbaarheid, 	S = voorzorgsmaatregelen

DS eisnummers;

Versie nummering;

Hier wordt de historie bijgehouden van dit document. Versies 0.x zijn conceptversies. Versies 1.0 en verder zijn definitieve versies.

<definitieve versie (major update)> < concept versie (minor update)>

Voorbeelden;

Eerste concept = 0.1

Tweede concept = 0.2 en zo verder.

Eerste Definitieve versie = 1.0

Update eerste definitieve versie = 1.1 en zo verder

Tweede Definitieve versie = 2.0

En zo verder