- Ombouw regelaars

Dit document is een omschrijving van de ombouw van regelaars naar geparametreerde regelaarplaatjes. Het is in drie onderdelen opgedeeld:

- Waarom zijn de regelaars omgebouwd

- Hoe is het gemaakt

- Wat moet je doen om ze in SSSC1 te verwerken

### Waarom zijn de regelaars omgebouwd

In het project “herautomatisering TA” is gebleken dat onze opbouw van regelaarplaatjes niet altijd even handig is. Voor elke regelaar wordt een appart regelaarplaatje. Aangezien er gemiddeld zo’n 50 regelaars per plc gebruikt worden en de FactoryLink gemaakt is voor uiteindelijk 8 plc’s betekent dit dat er ruim 350 regelaarplaatjes in een FactoryLink applicatie zitten. In geheugen uitgedrukt betekent dit dat ± 30% van de applicatie uit regelaarplaatjes bestaat! Tevens worden in de plaatjes tunning en alarmering de variabelen via PowerVB ge-update hetgeen een behoorlijke belasting voor het systeem is. Dit is bij de ombouw van de regelaars ook opgelost.

In het project “Lactoval 0 winning” is daarom gekozen om 4 regelaarplaatjes te maken: voor elk scherm een regelaarplaatje. Per scherm kan op deze manier een regelaar opgeroepen worden, en dus kunnen 4 regelaarplaatjes gelijktijdig opstaan.

### Hoe is het gemaakt

Het regelaarplaatje is in een powerpack gemaakt waar alleen de schermvariabele nog ingevuld moet worden. Indien er maar twee FL schermen gebruikt worden kan dus volstaan worden met twee regelaarplaatjes. E.e.a. is dus hetzelfde opgebouwd als de trendpagina’s.

Alle invoerwaardes die vroeger in een regelaarplaatje ingevoerd moesten worden moeten nu d.m.v. een template  ingevoerd worden op het procesplaatje waar de regelaar opgeroepen wordt, dus bijv. bij de regelklep zelf. Dit houdt in dat ook de powerpack met de regelkleppen gewijzigd is. Een overzicht van wat er allemaal in de vernieuwde template ingevuld moet worden:

- Geef de omschrijving van de regelaar in (bijv. O_321)	= Reg_akt_titel_s[1]

- Geef soort regelaar op (bijv. temperatuur, druk, nivo etc)	= Reg_akt_soort_s[1]

- Geef het tagnummer van deze regelaar in (bijv. A01T1200)	= Reg_akt_tagnr_s[1]

- Geef de eenheid van de regelaar (bijv. °C, bar, ltr)	= Reg_akt_eenheid_s[1]

- Geef de scanintervaltijd in sec t.b.v. trending (bijv. 3)	= Reg_scaninterval_s[1]

- Geef het maximale setpoint van de regelaar op	= Reg_akt_setpoint_max_s[1]

- Geef het minimale setpoint van de regelaar op	= Reg_akt_setpoint_min_s[1]

- Geef stap groot t.b.v. setpoint regelaar op	= Reg_akt_stap_groot_s[1]

- Geef stap klein t.b.v. setpoint regelaar op	= Reg_akt_stap_klein_s[1]

- Geef het nummer van de PLC in (bijv. 1)	= reg_plc_s[1]

- Geef het loopnummer in de PLC in (bijv. 22)	= reg_loopnr_s[1]

Er zijn nog twee variabele die rechtstreeks uit de plc gehaald worden n.l. het werkelijke maximale en minimale setpoint van de regelaars. (Reg_akt_sp_max_s[1] en Reg_akt_sp_min_s[1]).

Al deze variable worden geladen zodra het regelaarplaatje opgeroepen wordt. Dit zijn “vaste” variable. Voor deze regelaar veranderen deze in princiepe niet meer. Een voorbeeld is de eenheid waar de regelaar mee werkt.

In M&L worden de “veranderlijke” variable elke 2 sec gekopieerd naar de regelaarvariable. Een voorbeeld hiervan zijn de bar-animaties. Dit gebeurt op onderstaande wijze in user M&L:

# animatie regelaars per scherm

schermnr = 1

WHILE schermnr < 5

Reg_akt_sp_s[schermnr]     = reg_sp_lsp[reg_plc_s[schermnr]][reg_loopnr_s[schermnr]]

Reg_akt_mv_s[schermnr]     = reg_mv_plc[reg_plc_s[schermnr]][reg_loopnr_s[schermnr]]

Reg_akt_pv_s[schermnr]     = reg_pv_lpv[reg_plc_s[schermnr]][reg_loopnr_s[schermnr]]

Reg_akt_sp_fl_s[schermnr]  = reg_sp_fl[reg_plc_s[schermnr]][reg_loopnr_s[schermnr]]

Reg_akt_sp_ext_s[schermnr] = reg_sp_ext[reg_plc_s[schermnr]][reg_loopnr_s[schermnr]]

Reg_akt_st_i_s[schermnr]   = reg_st_i[reg_plc_s[schermnr]][reg_loopnr_s[schermnr]]

Reg_akt_st_f_s[schermnr]   = reg_st_f[reg_plc_s[schermnr]][reg_loopnr_s[schermnr]]

Reg_akt_ls_am_s[schermnr]  = reg_ls_am[reg_plc_s[schermnr]][reg_loopnr_s[schermnr]]

Reg_akt_intern_s[schermnr] = reg_sp_fl[reg_plc_s[schermnr]][reg_loopnr_s[schermnr]]

Reg_akt_hand_s[schermnr]   = reg_mv_fl[reg_plc_s[schermnr]][reg_loopnr_s[schermnr]]

Reg_akt_km_s[schermnr]     = km[reg_plc_s[schermnr]][reg_loopnr_s[schermnr]]

schermnr = schermnr + 1

ENDWHILE

Het regelaarplaatje met zijn variable ziet er nu als volgt uit:

Reg_akt_titel_s[1]

Reg_akt_soort_s[1]

Reg_akt_tagnr_s[1]

Reg_akt_sp_max_s[1]

Reg_akt_stap_groot_s[1]

Reg_akt_stap_klein_s[1]

Reg_akt_setpoint_max_s[1]

Reg_akt_intern_s[1]

Reg_akt_setpoint_min_s[1]

Reg_akt_st_i_s[1]

Reg_akt_km_s[1]

Reg_akt_st_f_s[1]

Reg_akt_hand_s[1]

Reg_akt_ls_am_s[1]

Reg_akt_sp_fl_s[1]

Reg_akt_sp_ext_s[1]

Reg_akt_mv_s[1]

Reg_akt_eenheid_s[1]

Reg_akt_pv_s[1]

Reg_akt_mv_s[1]

Reg_akt_pv_s[1]

Reg_akt_sp_s[1]

Reg_akt_sp_min_s[1]

Zoals in de inleiding staat werden bij de oude regelaars in de plaatjes tunning en alarmering de variabelen via PowerVB ge-update. In de nieuwe regelaars is dit opgelost door het updaten via M&L te doen. Dit gaat vele malen sneller.

# animatie regelaarinstellingen 'tuning' en 'alarming'

schermnr = Tune_scherm

Tune_reading = 0

Reg_lha_akt  = reg_lha_plc[reg_plc_s[schermnr]][reg_loopnr_s[schermnr]]

Reg_lla_akt  = reg_lla_plc[reg_plc_s[schermnr]][reg_loopnr_s[schermnr]]

Reg_lyda_akt = reg_lyda_plc[reg_plc_s[schermnr]][reg_loopnr_s[schermnr]]

Reg_lhha_akt = reg_lhha_plc[reg_plc_s[schermnr]][reg_loopnr_s[schermnr]]

Reg_llla_akt = reg_llla_plc[reg_plc_s[schermnr]][reg_loopnr_s[schermnr]]

Reg_loda_akt = reg_loda_plc[reg_plc_s[schermnr]][reg_loopnr_s[schermnr]]

Reg_lkc_akt  = reg_lkc_plc[reg_plc_s[schermnr]][reg_loopnr_s[schermnr]]

Reg_lti_akt  = reg_lti_plc[reg_plc_s[schermnr]][reg_loopnr_s[schermnr]]

Reg_ltd_akt  = reg_ltd_plc[reg_plc_s[schermnr]][reg_loopnr_s[schermnr]]

teller = 0

WHILE teller < 16

Reg_status[teller] = 0

teller = teller + 1

ENDWHILE

IF reg_lm[reg_plc_s[schermnr]][reg_loopnr_s[schermnr]] & 2   THEN Reg_status[1] = 1 ; ENDIF

IF reg_lm[reg_plc_s[schermnr]][reg_loopnr_s[schermnr]] & 4   THEN Reg_status[2] = 1 ; ENDIF

IF reg_lm[reg_plc_s[schermnr]][reg_loopnr_s[schermnr]] & 8   THEN Reg_status[3] = 1 ; ENDIF

IF reg_lm[reg_plc_s[schermnr]][reg_loopnr_s[schermnr]] & 16  THEN Reg_status[4] = 1 ; ENDIF

IF reg_lm[reg_plc_s[schermnr]][reg_loopnr_s[schermnr]] & 32  THEN Reg_status[5] = 1 ; ENDIF

IF reg_lm[reg_plc_s[schermnr]][reg_loopnr_s[schermnr]] & 64  THEN Reg_status[6] = 1 ; ENDIF

IF reg_lm[reg_plc_s[schermnr]][reg_loopnr_s[schermnr]] & 128 THEN Reg_status[7] = 1 ; ENDIF

IF reg_lm[reg_plc_s[schermnr]][reg_loopnr_s[schermnr]] & 256 THEN Reg_status[8] = 1 ; ENDIF

IF reg_lm[reg_plc_s[schermnr]][reg_loopnr_s[schermnr]] & 512 THEN Reg_status[9] = 1 ; ENDIF

Tune_reading

Reg_status[nr]

Reg_status[nr]