9
9

	Technisch Ontwerp

Brabant Water

Waterproductiebedrijf Eindhoven

PLC 02 Productie

Bijlage 05  - Indeling PLC programma



	Auteur(s)

Gerben van der Velden

Marc Brentjens




Inhoud

31
Inleiding

2
Algemeen
4
2.1
Initialisatie
4
2.2
Opstart_default
4
2.3
Configuratie
4
2.4
Klok
4
2.5
Algemeen
4
2.6
Hartslag
4
2.7
Alarmafhandeling
4
2.8
Primair_alarm
5
2.9
Secundair_alarm
5
3
Communicatie
6
3.1
CommunicatieNaar_F1_2
6
3.2
CommunicatieNaar_F3_4
6
3.3
CommunicatieNaar_F5_6
6
3.4
CommunicatieNaar_F5_6
6
3.5
CommunicatieVan_F1_2
6
3.6
CommunicatieVan_F3_4
6
3.7
CommunicatieVan_F5_6
6
3.8
CommunicatieVan_F7_8
6
4
ZuiveringAlgemeen
7
4.1
SpoelReq
7
4.2
Selectie
7
4.3
FilterBedrijf
7
4.4
SpoelTabel
7
4.5
ProdAlgemeen
7
4.6
ProdAlgemeen
7
4.7
GewenstAantalFilters
7
4.8
BepaalKortstInBedrijf
7
4.9
LangstBuitenBedrijf
7
4.10
FiltratieCoordStapTransitie
7
4.11
FiltratieCoordinator
7
4.12
SpoelCoordStapTransitie
7
4.13
SpoelCoordinator
7
4.14
SpoelSturing
7
5
Zuivering
8
5.1
Motoren
8
6
Timer Events
9
6.1
50msec
9
6.2
1000msec
9
6.3
Transport
9


 Inleiding

Deze bijlage geeft aan in welke secties het PLC programma is opgedeeld. 

· Algemeen

· Communicatie

· ZuiveringAlgemeen

· Zuivering

· Timer Events

Dit document moet gezien worden als het raamwerk waarbinnen geprogrammeerd zal worden.

Algemeen

1.1 Initialisatie

In deze sectie zijn zaken met betrekking tot de initialisatie opgenomen. Hierin zijn onder andere opgenomen:

· RWK Schakelpeilen

· Hardware-matige Voorfilter spoelverzoeken

· Hardware-matige Nafilter spoelverzoeken

· Drukmelding voorfilter

1.2 Opstart_default

In deze sectie kunnen de eventuele zaken met betrekking tot de opstart opgenomen worden. Vooralsnog is hier niets in opgenomen.

1.3 Configuratie

Binnen de sectie configuratie is de configuratie van de PLC bepaald. Dit is gebeurt met enkele standaard Quantum systeem blokken zoals:

QUANTUM, DROP, ACI040, ACO130 en O_Scale voor de verschaling van de analoge outputs. 

1.4 Klok

De afhandeling van de PLC klok uitlezen en instellen is in deze sectie opgenomen.

1.5 Algemeen

Binnen de sectie algemeen zijn de verschillende statussen van de PLC bepaald. Dit is gebeurt met enkele standaard Quantum systeem blokken zoals:

PLCSTAT en SYSSTATE. Ook is er gebruik gemaakt van systeem DFB’s welke door Brabant Water zijn aangeleverd zoals bijvoorbeeld DRDBRK, en CBW_FL

Met behulp van de eerder genoemde DFB’s wordt de status van de PLC en zijn aangesloten apparatuur bepaald. Zaken als daadbreuk, warme en koude start, noodstop en de interne PLC tijd wordt hiermee bepaald.  Aan de hand van de gegevens welke hier worden bepaald zullen de andere secties mogelijk in bedrijf komen/blijven.

Algemene bedieningen vanuit scada en webbrowser kaart worden op interne coils gezet voor het gebruik in het programma. Dit betreft onder andere de volgende signalen: Accept, Reset, Hand en dergelijke.

Verder is de keuze van de kelder regeling hierin bepaald.

1.6 Hartslag

In deze sectie zijn de hartslag van de verschillende PLC’s waarmee gecommuniceerd wordt opgenomen. Ook de foutafhandeling wordt hierin opgenomen.

1.7 Alarmafhandeling

In deze sectie worden de algemene alarmen afgehandeld. Onder andere  met de bijbehorende signaallampjes.

1.8 Primair_alarm

In deze sectie wordt bepaald of er primaire alarmen aanwezig zijn. Tevens wordt de aansturing van de waarschuwingslampen op de besturingskast geregeld. Ook de werking van de testknop test primair alarm 

1.9 Secundair_alarm

In deze sectie wordt bepaald of er een secundaire alarmen aanwezig zijn. Tevens wordt de aansturing van de waarschuwingslamp op de besturingskast geregeld. Ook de werking van de testknop test secundair alarm is in deze sectie verwerkt.

Communicatie

1.10 CommunicatieNaar_F1_2

Binnen deze sectie worden de gegevens naar de Filterstraat 1_2 PLC klaargezet.

1.11 CommunicatieNaar_F3_4

Binnen deze sectie worden de gegevens naar de Filterstraat 3_4 PLC klaargezet.

1.12 CommunicatieNaar_F5_6

Binnen deze sectie worden de gegevens naar de Filterstraat 5_6 PLC klaargezet.

1.13 CommunicatieNaar_F5_6

Binnen deze sectie worden de gegevens naar de Filterstraat 7_8 PLC klaargezet.

1.14 CommunicatieVan_F1_2

Binnen deze sectie worden de gegevens van de Filterstraat 1_2 PLC gelezen. 

Het betreft o.a. CoordinatorStap, FilterStap, NietActiefTijd, LoopTijd, Alarmen

1.15 CommunicatieVan_F3_4

Binnen deze sectie worden de gegevens van de Filterstraat 3_4 PLC gelezen. 

Het betreft o.a. CoordinatorStap, FilterStap, NietActiefTijd, LoopTijd, Alarmen

1.16 CommunicatieVan_F5_6

Binnen deze sectie worden de gegevens van de Filterstraat 5_6 PLC gelezen. 

Het betreft o.a. CoordinatorStap, FilterStap, NietActiefTijd, LoopTijd, Alarmen

1.17 CommunicatieVan_F7_8

Binnen deze sectie worden de gegevens van de Filterstraat 7_8 PLC gelezen. 

Het betreft o.a. CoordinatorStap, FilterStap, NietActiefTijd, LoopTijd, Alarmen

ZuiveringAlgemeen

Algemene afhandeling van de filter coördinator.

1.18 SpoelReq

Controleer of er een nieuw spoelverzoek binnengekomen is 

Zo ja : Ga na of het betreffende filternr reeds in de spoeltabel opgenomen is.

Zo nee: controleer alle filternr's op een verzoek.

1.19 Selectie

Selectie pompen en blowers

1.20 FilterBedrijf

Bepaling hoeveel filters er op filtratie staan

Coördineert filtratie tbv 10 filters

1.21 SpoelTabel

Controleert tabel op lege plaatsen 

SpoelTabel[0] : deze locatie is/wordt het filter welke gaat spoelen

1.22 ProdAlgemeen

Controle op Gereed met schakelen filterstap

1.23 ProdAlgemeen

Controle niet voldoende filters voorradig.

1.24 GewenstAantalFilters

Coördineert filtratie tbv 10 filters

1.25 BepaalKortstInBedrijf

Bepaal welke Filter in/uit dient te schakelen in geval van automatische sturing en op basis van actieve tijden.

Bepaal de te stoppen filterstraat. Wordt uitgevoerd indien stap FC_WieAf actief is

1.26 LangstBuitenBedrijf

Bepaal welke Filter in/uit dient te schakelen in geval van automatische sturing en op basis van actieve tijden.

Bepaal de te starten filterstraat. Wordt uitgevoerd indien stap FC_WieBij actief is

1.27 FiltratieCoordStapTransitie

De coördinator voor het af en bijschakelen van de filters.

1.28 FiltratieCoordinator

Stappenprogramma voor het af en bijschakelen van de filters.

1.29 SpoelCoordStapTransitie

Spoelen coördinator stap transitie bepaling

1.30 SpoelCoordinator

Stappenprogramma voor spoelen van de filters.

1.31 SpoelSturing

Sturing van het spoelen.

Alarmafhandeling tijdsoverschrijding spoelen voor en nafilter.

Zuivering

1.32 Motoren

Binnen deze sectie wordt de aansturing van de motoren geregeld. Het betreft aansturing van motoren, urentelling en signaal afhandeling

O.a. Spoelwaterpomp, Spoelluchtblower.

Timer Events

De onderstaande secties worden uitgevoerd op tijdbasis.

1.33 50msec

Deze sectie wordt elke 50 msec uitgevoerd

Geen invulling.

1.34 1000msec

Deze sectie wordt elke 1 sec uitgevoerd.

Kelder signalen worden elke sec ingelezen en per 10 metingen een gemiddelde genomen dit ivm demping signalen opnemers.

Bepaal aantal kelders en bepaal max inhoud.

Gem kelderniveau ivm demping.

Omrekenen alarmniveau's kelder naar M3.

1.35 Transport

Deze sectie wordt elke minuut uitgevoerd

Berekening waterafvoer hoge druk.







© 2008 HVL BV. Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd, gekopieerd of aan derden ter inzage of beschikking gegeven zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.


