Prognose (Concept):

- In DTY moet volgende aanwezig zijn:

FromProgn: (*Signalen van Prognose*)

STRUCT

PrognProd:			REAL;

PrognVGebr:			ARRAY[1..96] OF REAL;

CommWord1:			WORD;

CommWord2:			WORD;

END_STRUCT;

ToProg: (*Signalen naar Prognose*)

STRUCT

PLCGebr:			REAL;

PLCProd:			REAL;

PLCSpoel:			REAL;

PLCCurv:			REAL;

KritiekNiveauHoog:		REAL;

KritiekNiveauLaag:		REAL;

ProdStapDebiet:			ARRAY[1..50] OF REAL;

CommWord1:			WORD;

CommWord2:			WORD;

END_STRUCT;

TS_PROG: (*Signalen naar SCADA tbv Prognose *)

STRUCT

KldrInhoud:			DINT;

KldrMax:			DINT;

KldrMin:			DINT;

DebRein:			INT;

DebRuw:			INT;

DebSpoel:			INT;

PrognGew:			INT;

VulGew:			INT;

ProdGew:			INT;

END_STRUCT;

HOST (Concept):

- In DTY moet volgende aanwezig zijn:

From_Host:

STRUCT

DrukWensExt:		ARRAY[1..96] OF REAL;	(* Communciatie struct van Host *)

VerwDeb:			ARRAY[1..96] OF REAL;	(* Host verwacht debiet tak 1 [m3/h] *)

ReserveReal1:		REAL;

QvoorTak1:		DINT;

QvoorTak2:		DINT;

QvoorRuw:		DINT;

ReserveDint1:		DINT;

Werkgebied:		INT;

CommWord1:		WORD;

CommWord2:		WORD;

END_STRUCT;

FS_Host:

STRUCT

InstDrukMin:		REAL;	(* Minimale reinwater druk tak 1 [kPa] *)

InstDrukMax:		REAL;	(* Maximale reinwater druk tak 1 [kPa] *)

InstDebMin:		REAL;	(* Minimale reinwater debiet tak 1 [m3/h] *)

InstDebMax:		REAL;	(* Maximale reinwater debiet tak 1 [m3/h] *)

InstDrukInt:		REAL;	(* Setpoint druk reinwater (host intern) [kPa] *)

InstAfwDruk:		REAL;	(* Afwijking reinwaterdruk (verschil setpoint en actueel) [kPa] *)

InstAfwDeb:		REAL;	(* Afwijking reinwaterdebiet (verschil verwacht debiet hoste en actueel) [m3/h] *)

InstDrukIn:		REAL;	(* Instelling druktak inschakelen [kPa] *)

ReserveReal01:		REAL;	(* Reserve real 01 *)

ReserveReal02:		REAL;	(* Reserve real 02 *)

ReserveReal03:		REAL;	(* Reserve real 03 *)

InstRampTijdExt:	UINT;	(* Setpoint ramptijd extern druksetpoint [s] *)

InstRampTijdInt:	UINT;	(* Setpoint ramptijd (host intern) [min] *)

InstAfwTijd:		INT;	(* Acoftijd afwijking reinwaterdruk (verschil setpoint en actueel) [min] *)

InstKeuzeTijd:		UINT;	(* Acoftijd besturing regelkeuze niet op Host [min] *)

InstBeschTijd:		UINT;	(* Acoftijd centrale Host niet beschikbaar [s] *)

ReserveInt0:		UINT;	(* Reserve (U)INT *)

InstDrukInTijd:		INT;	(* Acoftijd druktak inschakelen [kPa]	 *)

InstVertrTijdUit:		UINT;       (* Extra vertragingstijd (bij uitschakelen door Host [s] *)

InstdPUit:			UINT;	(* Offset dP tijdens uitschakelen (Druksetpoint = Host druksetpoint – dP) [kPa] *)

ReserveInt1:		UINT;	(* Reserve (U)INT *)

ReserveInt2:		UINT;	(* Reserve (U)INT *)

ReserveInt3:		UINT;	(* Reserve (U)INT *)

ReserveInt4:		UINT;	(* Reserve (U)INT *)

BedWrd:		WORD;	(* Bedienwoord host *)

END_STRUCT;

To_Host:

STRUCT

DrukTak1:		REAL;	(* Actuele reinwater druk tak 1 [kPa] *)

DebTak1:		REAL;	(* Actuele reinwater debiet tak 1 [m3/h]    *)

DrukMin:		REAL;	(* Minimale reinwater druk tak 1 [kPa]      *)

DrukMax:		REAL;	(* Maximale reinwater druk tak 1 [kPa]      *)

DebMin:		REAL;	(* Minimale reinwater debiet tak 1 [m3/h]      *)

DebMax:		REAL;	(* Maximale reinwater debiet tak 1 [m3/h]      *)

DrukTak2:		REAL;	(* Actuele reinwater druk tak 2 [kPa]      *)

DebTak2:		REAL;	(* Actuele reinwater debiet tak 2 [m3/h] *)

ReserveReal1:		REAL;	(* Reserve REAL 1      *)

QTak1:			DINT;	(* Totaal verbruik reinwater tak 1 [m3] (van 1 januari t/m gisteren)      *)

QTak2:			DINT;	(* Totaal verbruik reinwater tak 2 [m3] (van 1 januari t/m gisteren)      *)

QRuw:			DINT;	(* Totaal opgepompt ruwwater [m3] (van 1 januari t/m gisteren)      *)

ReserveDint1:		DINT;	(* Reserve DINT 1      *)

CommWord1:		WORD;	(* Communicatie word naar Host, welke losse communicatie bits bevat      *)

CommWord2:		WORD;	(* Communicatie word naar Host, welke losse communicatie bits bevat (RESERVE)      *)

END_STRUCT;

TS_HOST:

STRUCT

DrukWensExt:	REAL;	(* Host extern druk setpoint [kPa] *)

VerwDeb:	REAL;	(* Host verwacht debiet tak 1 [m3/h] *)

DrukWens:	REAL;	(* Host druk setpoint (intern / extern) [kPa] *)

DrukTak1:	REAL;	(* Actuele reinwater druk tak 1 [kPa] *)

DebTak1:	REAL;	(* Actuele reinwater debiet tak 1 [m3/h] *)

DrukTak2:	REAL;	(* Actuele reinwater druk tak 2 [kPa] *)

DebTak2:	REAL;	(* Actuele reinwater debiet tak 2 [m3/h] *)

QvoorTak1:	DINT;	(* Totaal voorspeld verbruik tak 1 [m3] *)

QvoorTak2:	DINT;	(* Totaal voorspeld verbruik tak 2 [m3] *)

QvoorRuw:	DINT;	(* Totaal voorspeld opgepompt ruwwater [m3] *)

ReserveDint1:	DINT;	(* Reserve DINT *)

Werkgebied:	INT;	(* Actueel werkgebied 0=laag, 1=midden, 2=hoog, 3=piek *)

Stat:		WORD;	(* Host statussen naar SCADA *)

StatBedr1:	WORD;	(* Host bedrijfstatussen naar SCADA *)

END_STRUCT;